PREZENTÁCIA HRADBOVÝCH MÚROV

p.č. 33, 32/1  kú Nitra

PROJEKT

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov stavby:                                             PREZENTÁCIA HRADBOVÝCH MÚROV

Miesto stavby:                                            p.č. 33, 32/1  kú Nitra.

Hradný kopec Nitra -severné predpolie vstupu do hradu

Investor:	                                                     RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO NITRA

NÁMESTIE JÁNA PAVLA II. 7, 950 50 NITRA

Zodpovedný projektant:                           Ing. arch. Martin Dulík

autorizovaný architekt  reg.č. 1328AA

Mariánska dolina 431/5, 94901 Nitra

mda@mail.t-com.sk

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- -geodetické zameranie, výškopis a polohopis. Ing. Barát

- -Objekt služieb turistom,  p.č. 33, 32/1  kú Nitra - Dokumentácia pre stavebné povolenie -Ing.arch. Martin Dulík  10/2013

-Nitra parcela 32/1 a33-Architektonicko-historický a archeologický výskum murív -Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Peter Bednár

-rozhodnutie KPÚ Nitra zn.: NR-12/1067 - 7/5110/V

ZOZNAM PRÍLOH

Sprievodná a technická správa

Situácia

Pôdorys M1:50

Rezy M1:50

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Priestor medzi  severnou stenou navrhovaného objektu služieb turistom a parcelnou hranicou tvorenou hranou hradobného  múru  bol predmetom archeologický a architektonicko-historického výskumu  murív hradného opevnenia. Odkrytých bolo niekoľko murív z rôznych období. Najstarším murivom je  odkrytý hradobný múr M1,2 s operákmi  1-4,  z prelomu 11/12 stor. prechádzajúci paralelene s hranicou bližšie k navrhovanému objektu služieb turistom . Za ním je odkryté murivo novšieho hradbového múru M5 z prelomu 17/18 stor.  Múr je zaviazaný do deštruovaného vonkajšieho líca muriva M1,2  - v strednej časti sú murivá oddelené, v spodnej časti sa zalomením muriva M5 opäť spájajú.  Podľa záverov výskumu sú odokryté murivá  M1,2 a M5 v časti svojho priebehu určené na prezentáciu .Murivo M3 ktoré bolo nájdené v hornej časti nebude prezentované, ochrana je navrhnutá zasypaním  .

Riešený priestor je rozdelený na tri časti.  V hornej časti priestoru  naväzujúcom na dláždenú spevnenú plochu horného predpolia je výška upraveného terénu navrhnutá tak aby prepájala  spevnenú plochu predpolia  s vyhliadkou pri korune hradby a vstupom do hradného parku . V tejto časti bude prezentovaná  úroveň terénu ktorá zodpovedá konečným úpravám po dokončení hradby .  pôdorysný tvar hradieb bude prezentovaný v dláždení . Dláždenie v časti hradieb bude realizované nadmurovaním koruny hradieb lomovým kameňom v štruktúre a typovom zložení jestvujúcich murív. Dláždenie bude v tejto časti pochôdzne, realizované čelnými stranami lomového muriva .  Časť priestoru od hrany dláždenej plochy po murivo hradieb bude prevedená v mlatovom povrchu. Pochôdzna časť končí hranou oporného múr kolmého na objekt služieb turistom, ktorý oddeľuje výškové úrovne prezentácie. Na hrane zmeny výškovej úrovne je navrhnuté oceľové zábradlie, ktoré oddelí priestor pohybu návštevníkov od priestoru prezentácie pôvodného muriva hradieb.

V strednej časti prezentácie bude  prezentované pôvodné reštaurované murivo hradieb a líce  odkrytého  stredovekého  hradobného  múru. Murivá budú hradieb budú v korune  nadmurované z dôvodu ochrany pôvodných murív . Rekonštrukcia povrchov a nadmurovanie budú realizované reštaurátorským spôsobom podľa pokynov architektonicko-historického výskumu.  Úroveň terénu  medzi hradbou a objektom klesá podľa klesania pôvodného terénu , výšková úroveň   tu vychádza z potreby ochrany  založenia hradobného múru a objektu. Terén je tu čiastočne upravený mlatovým povrchom, čiastočne zeleňou.

V spodnej časti prezentácie úroveň upraveného terénu ostáva v rovine nadväzujúcej na navrhovaný chodník nad  opravenou spodnou hradbou na  spodnej hranici parcely 32/1 . Plocha je tu pochôdzna ,umožňuje prístup návštevníkov na nárožie hradieb. V časti pôvodných hradieb bude ich priebeh vyznačený pôdorysne dláždením v úrovni terénu rovnako ako v hornej časti prezentácie. Dláždená plocha pod betónovým schodiskom objektu služieb turistom bude predlžená ku priestoru hradieb. Povrchová úprava bude kamennými kockami andezitovými  s kobercovým kladením. Zostávajúca plocha bude s mlatovým povrchom , oddrenážovaná . V časti kde pôvodné hradby vychádzajú nad povrch bude doplnené oceľové madlo na optické oddelenie pochôdznej časti a priestoru prezentácie.

Murivo M6-1 -parapetný múr  s tehlovým ukončením nadmurovaný na murive M5 bude zachovaný v súčasnej podobe a opravený odborným remeselným spôsobom. cementové škárovanie bude odstránené a  nahradené zatláčaným škárovaním realizovaným vápennou maltou

Objekt bránky hradného parku  M6-2 je tvorený zaklenutým priechodom v tehlovým murivom s tehlovou stupňovitou strieškou  medzi murivami JV bastiónu a parapetným múrom M6-1,  Tehlové murivo je v časti poškodené a narušené  , omietka je poškodená celoplošne.  Oprava muriva je navrhnutá doplnením chýbajúceho muriva odborným remeselným spôsobom s nahradením škárovania ako na murive M6-1 .  Navrhnutá je výmena vstupných mrežových dverí  za nové oceľové mrežové dvere. Povrchová úprava schodiska je kamenným obkladom.

Pozn. Vo výkresovej časti sú farebne vyznačené časti projektu ktoré sú už zrealizované a časti ktoré je potrebné zrealizovať.